ЛР7

Первая непростая лаба. Тут сначала строим схему следующего вида

Не забываем на роутерах врубить все порты, 1,3,4 – подрубаем serial DTE

Тут мы должны настроить интерфейсы роутеров. Это такие точки входа или выхода на роутере, которые соединяют роутер с определенной сетью. То есть что-то типа регулировщика на сложном перекрестке.

Каждый интерфейс имеет свой айпи адрес для той сети, к которой он подключен. Роутер по таблице маршрутизации определяет, куда отправить пришедший пакет данных.

Внутри интерфейса могут быть виртуальные подинтерфейсы. То есть, если использовать аналогию с перекрестком, то мы дополнительно рисуем разделительные линии на дорогах.

Есть FastEthernet 0/1, а подинтерфейсы в нем FastEthernet 0/1.10, FastEthernet 0/1.20. Пакеты идут по одному и тому же пути, но они изолированы друг от друга.

Для чего это нужно?

В сети может быть несколько виртуальных сетей VLAN, которые создаются внутри коммутатора. Но эти VLAN не могут обмениваться между собой пакетами внутри коммутатора, тогда к нему и подключается роутер на одном кабеле, как роутер 2 на рисунке выше. Тогда на роутере создается несколько подинтерфейсов у интерфейса подключения его к коммутатору.

Тогда данные из одной VLAN идут на другую следующим образом. Пакет вышел из VLAN1 пошел в роутер, там роутер определил, что ему надо в VLAN2 вернул пакет по тому же проводу в коммутатор на VLAN2.

Access/Trunk порты – это правила, которые определяют, как трафик через VLAN будет покидать коммутатор через его порты.

Access – привязан ровно к одному VLAN.

Trunk – через один порт передается трафик нескольких VLAN. Для точной передачи используются теги (VLAN 10)

Loopback – логический интерфейс, который всегда доступен. Нужен для тестирования устройства, самопинга, идентификации в сети.

С теорией покончено. Практика.

- R2

Именуем

conf t

hostname R2

Подинтерфейсы fa0/0

interface fa0/0.100

encapsulation dot1Q 100

ip address 192.168.0.1 255.255.255.252

no shutdown

interface fa0/0.200

encapsulation dot1Q 200

ip address 192.168.0.5 255.255.255.252

no shutdown

interface fa0/0

no shutdown

interface loopback0

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

Проверяем, что наши интерфейсы подняты

show ip interface brief

- Настроим коммутатор

Именуем

conf t

hostname SW1

Создадим виртуальные подсети

vlan 100

name VLAN100

vlan 200

name VLAN200

Айпи у первой виртуальной сети

interface vlan 1

ip address 192.168.0.10 255.255.255.252

no shutdown

Теперь порты

interface fa0/1

switchport mode access

switchport access vlan 100

no shutdown

interface fa0/2

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 1,100,200

no shutdown

interface fa0/1

switchport mode access

switchport access vlan 100

no shutdown

Проверяем, что транк настроен

show interfaces trunk

- Теперь настройка оставшихся роутеров по таблице из файла

interface fa0/0

ip address 192.168.0.2 255.255.255.252

no shutdown

interface serial0/1/0  - вот тут внимательно проверить, может быть 0/1/1

ip address 172.16.0.2 255.255.255.252

clock rate 256000 – тут зависит от того DCE или DTE порт

encapsulation ppp

no shutdown

interface loopback0

ip address 172.16.2.1 255.255.255.0

Это пример для R1

- Проверки

R2->R1

ping 192.168.0.2   (через VLAN100)

R2->R3

ping 192.168.0.6   (через VLAN200)

Пингуем лупбэки c R2

ping 172.16.2.1

ping 192.168.1.1

ping 192.168.3.1

ping 172.16.4.1