ЛР11

🟦 ШАГ 0. СОБРАТЬ СХЕМУ

Подключи кабелями:

R1 fa0/0 → SW1 fa0/1

R2 fa0/0 → SW1 fa0/2

R3 fa0/0 → SW1 fa0/3

R3 s0/0 → R4 s0/0

R2 s0/0 → R4 s0/2

R4 fa0/1 → SW1 fa0/6

R4 fa0/0 → SW1 fa0/4

⚠️ На serial укажи сторону DCE → clock rate.

🟦 ШАГ 1. НАСТРОЙКА SW1 (TRUNK + VLAN)

Вставляй это:

enable

conf t

hostname SW1

vlan 11

vlan 12

vlan 13

exit

Порты trunk:

interface fa0/1

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 11,12

switchport nonegotiate

spanning-tree portfast

interface fa0/2

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 11,13

switchport nonegotiate

spanning-tree portfast

interface fa0/3

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 12,13

switchport nonegotiate

spanning-tree portfast

end

wr

🟦 ШАГ 2. R1 ПОЛНЫЙ КОНФИГ

enable

conf t

hostname R1

ipv6 unicast-routing

interface fa0/0

no shut

interface fa0/0.11

encapsulation dot1Q 11

ipv6 address 2001:0:0:1::1/64

interface fa0/0.12

encapsulation dot1Q 12

ipv6 address 2001:0:0:2::1/64

interface lo0

ipv6 address 2001:0:1::1/64

end

wr

🟦 ШАГ 3. R2 ПОЛНЫЙ КОНФИГ

enable

conf t

hostname R2

ipv6 unicast-routing

interface fa0/0

no shut

interface fa0/0.11

encapsulation dot1Q 11

ipv6 address 2001:0:0:1::2/64

interface fa0/0.13

encapsulation dot1Q 13

ipv6 address 2001:0:0:3::2/64

interface s0/0

ipv6 address 2001:0:0:4::2/64

no shutdown

interface lo0

ipv6 address 2001:0:2::2/64

end

wr

🟦 ШАГ 4. R3 ПОЛНЫЙ КОНФИГ

enable

conf t

hostname R3

ipv6 unicast-routing

interface fa0/0

no shut

interface fa0/0.12

encapsulation dot1Q 12

ipv6 address 2001:0:0:2::3/64

interface fa0/0.13

encapsulation dot1Q 13

ipv6 address 2001:0:0:3::3/64

interface s0/0

ipv6 address 2001:0:0:5::3/64

no shutdown

interface lo0

ipv6 address 2001:0:3::3/64

interface lo1

ipv6 address 2001:0:3:1::3/64

interface lo2

ipv6 address 2001:0:3:2::3/64

interface lo3

ipv6 address 2001:0:3:3::3/64

end

wr

🟦 ШАГ 5. R4 ПОЛНЫЙ КОНФИГ

enable

conf t

hostname R4

ipv6 unicast-routing

interface s0/0

ipv6 address 2001:0:0:5::4/64

clock rate 64000

no shut

interface s0/2

ipv6 address 2001:0:0:4::4/64

clock rate 64000

no shut

interface lo0

ipv6 address 2001:0:4::4/64

end

wr

🟦 ШАГ 6. СТАТИЧЕСКИЕ IPv6 МАРШРУТЫ

R1

conf t

ipv6 route 2001:0:2::/64       2001:0:0:1::2

ipv6 route 2001:0:3::/62       2001:0:0:2::3

ipv6 route 2001:0:4::/64       2001:0:0:2::3

end

wr

R2

conf t

ipv6 route 2001:0:1::/64       2001:0:0:1::1

ipv6 route 2001:0:3::/62       2001:0:0:3::3

ipv6 route 2001:0:4::/64       2001:0:0:4::4

end

wr

R3

conf t

ipv6 route 2001:0:1::/64       2001:0:0:2::1

ipv6 route 2001:0:2::/64       2001:0:0:3::2

ipv6 route 2001:0:4::/64       2001:0:0:5::4

end

wr

R4

conf t

ipv6 route 2001:0:1::/64       2001:0:0:4::2

ipv6 route 2001:0:2::/64       2001:0:0:4::2

ipv6 route 2001:0:3::/62       2001:0:0:5::3

end

wr

🟦 ШАГ 7. ПРОВЕРКА СЕТИ

7.1. Проверка интерфейсов

show ipv6 interface brief

Все up/up.

7.2. Проверка маршрутов

show ipv6 route

Ищем S маршруты.

7.3. Пинги (обязательно)

R1 → R3:

ping ipv6 2001:0:3::3

ping ipv6 2001:0:3:1::3

ping ipv6 2001:0:3:3::3

R1 → R4:

ping ipv6 2001:0:4::4

R3 → R1:

ping ipv6 2001:0:1::1

7.4. Трассировка (кратчайший путь)

R1 → R3:

traceroute ipv6 2001:0:3::3

Первый хоп должен быть 2001:0:0:2::3 (R3 через VLAN12).
НЕ должно идти R1 → R2 → R3.

R2 → R4:

traceroute ipv6 2001:0:4::4

Первый хоп = R4 по serial.

🟩 ВСЁ. ЛАБА СДЕЛАНА